개폐기류 납품시험검사 성적서 작성 프로그램 사용매뉴얼

검수용 · 성적서 작성 프로그램 / 품질관리 대시보드 / 발취점검 수량표

한국전력공사 전력기자재센터 개폐기팀

대상 : 개폐기류 납품검사 담당 검사자

버전 : 초안 (프로그램 화면의 ver. 표기는 최종 수정일 기준으로 자동 갱신됩니다)

1. 구성과 실행

1.1 통합패키지 4종

| 프로그램 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 성적서 작성 프로그램 | 품목·형식 선택 → 발취 → 시험항목 입력 → 사진 → 갑지·을지 출력 |
| 품질관리 대시보드 | 저장한 성적서(XML)를 모아 업체·품목별 위험도와 주기시험 이행현황 분석 |
| 발취점검 수량표 (자동산출용) | 단일 규격의 납품수량·품질등급을 넣어 항목별 발취수량 산출 |
| 발취점검 수량표 (출력용) | 10개 품목 전체 발취기준을 한 장으로 인쇄 |

1.2 실행

웹 : https://hcna999.github.io/Web-Report/

파일 : 「개폐기류_시험검사_통합패키지.zip」 압축 해제 후 HTML 더블클릭

권장 브라우저는 Chrome 또는 Edge입니다. 설치·로그인은 필요 없습니다.

제조사에는 배포하지 않습니다 검수용 4종은 내부용입니다. 제조사에는 별도의 「제조사_자체검사패키지」(2종)를 배포합니다.

2. 성적서 작성 — 전체 흐름

작성 화면은 아래 순서의 탭으로 구성됩니다. 탭을 눌러 언제든 앞뒤로 이동할 수 있습니다.

| 순서 | 탭 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기본정보 | 업체·로트·수량·품질등급·시험자·입회자 |
| 2 | 발취(샘플링) | 항목별 발취수량 산출과 제조번호 선택, 입회자 서명 |
| 3~n | 시험단계 | 외관·절연·동작·계측 등 품목별 시험단계 |
| n+1 | 시험 사진 | 4장 고정 구성 |
| n+2 | 최종 확인 | 종합판정 확인, 갑지 PDF·XLSX·XML 출력 |

2.1 시작하기

메인 화면에서 품목을 고르고 [납품시험검사 시작]을 누릅니다.

이전에 저장한 성적서를 이어서 작성하려면 [📂 저장파일(XML) 불러오기]를 사용합니다.

작성 중이던 임시본이 있으면 [▶ 이어서 작성]이 표시됩니다.

2.2 기본정보 저장 기능

업체명·시험자·입회자처럼 매번 같은 값은 [💾 기본정보 저장]으로 저장해 두고, 다음 작성 때 [📂 저장된 기본정보 가져오기]로 불러올 수 있습니다.

3. 발취(샘플링)

3.1 발취수량 산출 규칙

항목별 발취수량은 구매규격의 발취기준에 품질등급 배수를 곱해 산출합니다.

| 품질등급 | 배수 |
| --- | --- |
| S · A | 0.5배 |
| B | 1배 |
| C | 2배 |
| D | 3배 |

예) 상연결 접속재 시험(기준 10대당 1대), 납품 50대 — B등급 5대 / C등급 10대 / D등급 15대

발취수량은 납품수량을 넘지 않습니다 납품 2대에 D등급(3배)이면 산출값은 3대지만 실제로는 2대까지만 발취됩니다. 성적서 작성 프로그램과 발취점검 수량표 모두 같게 동작합니다.

3.2 제조번호 선택

[+제조번호 추가]로 납품 제조번호를 등록합니다.

항목마다 발취 제조번호를 직접 고르거나, [🎲 전체 자동 랜덤 발취]로 한 번에 배정합니다.

전수검사 항목과 성적서 대체 항목은 발취 대상에서 제외됩니다.

전수시험 항목(예: 방향성 리클로저 부분방전)은 납품 전량이 자동 배정됩니다.

3.3 입회자 서명

발취 화면 아래쪽에 입회자 서명란이 있습니다. 마우스나 터치로 서명하면 출력물에 그대로 나옵니다.

4. 시험항목 입력

4.1 항목 유형별 입력 방법

| 유형 | 입력 방법 |
| --- | --- |
| 전수검사 | 양호 / 불량 하나만 선택. 불량이면 불합격 제조번호를 고릅니다. |
| 발취검사 | 발취한 제조번호별로 결과를 입력합니다. |
| 측정값 자동판정 | 값을 넣으면 기준과 비교해 양호/불량이 자동으로 정해집니다. |
| 주회로 저항 | 단자쌍별 측정값 입력. 업체 기준치 세트가 있으면 초과 시 자동 불량. |
| 부분방전 | A·B·C상 측정값. 지중기기는 쉴드 생략·개방형 대지간 추가시험 선택 가능. |
| 도장시험 | 두께·밀착성·충돌·부착력 4가지를 한 항목에서 확인합니다. |
| T-C 특성 · Sequence | 요소별 양호/불량만 선택합니다(측정값 입력 없음). |
| 성적서 대체 | 제출 / 미제출 / 해당없음 선택. 항목에 따라 파일 첨부와 시험일자 입력. |

4.2 주회로 저항 기준치

업체가 제출한 기준치(인정시험값의 1.2배)를 품목·형식·단자쌍별로 등록해 두었습니다. 기본정보에서 업체를 고르면 해당 기준치 세트가 자동으로 적용되고, 세트가 여러 개면 입력란 위 드롭다운에서 선택합니다. 기준치가 등록되지 않은 업체·자재는 측정값만 기록되며 검사자가 직접 판정합니다.

4.3 주기시험 항목

매 검수가 아니라 정해진 주기로 제출하는 항목입니다. 해당 항목에는 주기시험 입력란이 함께 표시됩니다.

| 구분 | 시험항목 | 주기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가공 | 강판 재질시험(기계·화학) | 년 1회 | 공인시험기관 성적서 |
| 가공 | 취부금구 도금시험 | 반기 1회 | 처내시험 |
| 지중 | 구조 및 외관검사(본체) | 반기 1회 | 절연유 주입량·극간거리(접지부) |
| 지중 | 내한성 시험 | 반기 1회 | 부싱 및 접속재 · 1회로분(3대) · 처내시험 |
| 지중 | 강판 재질시험(기계·화학) | 년 1회 | 공인시험기관 성적서 |
| 지중 | 절연유 특성시험 | 반기 1회 | 처내시험 |

입력 방법 : 이번 검수에 제출받았으면 [이번 검수 시 제출]에 체크하고, 이전 로트에 제출받았으면 그 로트번호와 날짜를 적습니다.

주기가 도래하면 테두리가 주황색으로 바뀝니다 같은 주기 구간(분기/반기/년) 안에 제출 이력이 없으면 해당 행의 테두리가 주황색으로 표시됩니다. 눈에 띄는 항목은 반드시 처리하고 넘어가십시오.

4.4 불합격 발생 시

시험 도중 불합격이 나면 화면 아래 [⛔ 불합격 발생 (시험 중단 및 결과로 이동)]을 누릅니다. 이후 단계는 건너뛴 것으로 표시되고 바로 결과 화면으로 넘어갑니다. 되돌리려면 결과 화면의 [시험 중단 해제]를 사용합니다.

5. 시험 사진

사진은 4장 고정 구성입니다.

| 번호 | 내용 | 변경 여부 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 무전압 개폐시험 (시험 시작) | 고정 |
| 2 | 시험항목 선택 | 선택 가능 |
| 3 | 시험항목 선택 | 선택 가능 |
| 4 | 봉인 체결 (시험 종료) | 고정 |

엑셀로 내보낼 때 사진은 원본 비율을 유지한 채 지정된 칸 크기에 맞춰 들어갑니다.

6. 최종 확인과 출력

6.1 출력 버튼

| 버튼 | 내용 |
| --- | --- |
| 📄 갑지 출력(PDF) | 한전 양식 갑지를 PDF로 출력합니다. |
| 📊 전체내용 XLSX 출력 | 갑지·을지·실측값 시트·사진·별첨을 포함한 엑셀 파일을 만듭니다. |
| 💾 저장(XML) | 작성 내용을 XML로 저장합니다. 대시보드가 읽는 파일입니다. |

6.2 저장 파일명

예) 납품검사_○○전기_20260312_496100_EPOXY.xml

저장한 XML은 메인 화면의 [📂 저장파일(XML) 불러오기]로 다시 열 수 있습니다.

6.3 중간저장

작성 중 내용은 자동으로 임시저장됩니다.

[💾 중간저장(XML)] 버튼으로 즉시 파일 저장도 가능합니다.

작성 중 [메인] 또는 [← 메인으로]를 누르면 입력값이 화면에서 초기화된다는 확인창이 뜹니다. 확인해야 이동합니다.

7. 품질관리 대시보드

7.1 불러오기

좌측 [파일 선택] 또는 [폴더 선택]으로 성적서 파일(.xml, .json, .qir, .txt, .zip)을 한꺼번에 불러옵니다.

7.2 화면 구성

| 화면 | 보여주는 것 |
| --- | --- |
| 종합 현황 | 로트 수·불합격률·위험점수 분포 |
| 업체별 | 업체별 위험도와 불합격 이력 |
| 품목별 | 품목별 불량 경향 |
| 시험항목별 | 항목별 불량 집중도 |
| 이력 | 기간별 추이 |
| 품질지표 | 데이터 품질·누락 점검 |
| 주기시험 이행현황 | 업체 × 주기구간으로 시행 여부 확인 |

7.3 주기시험 이행현황 보는 법

연도와 주기(분기·반기·년)를 고르면 업체별로 주기시험 제출 여부가 표시됩니다.

| 표시 | 의미 |
| --- | --- |
| 로트번호 (녹색) | 해당 구간에 제출받음 — 제출된 로트번호를 표시 |
| 미시행 (적색) | 해당 구간에 납품실적은 있는데 주기시험을 제출받지 않음 |
| 납품실적없음 (회색) | 해당 구간에 그 업체의 납품 자체가 없음 |

8. 발취점검 수량표

8.1 자동산출용

품목을 고르고 품질등급과 납품수량을 넣으면 항목별 발취수량이 즉시 계산됩니다. 「미해당 항목(-) 숨기기」로 해당 품목에 없는 항목을 감출 수 있습니다.

8.2 출력용

10개 품목 전체의 발취기준을 한 장에 담은 정적 표입니다. 현장 게시나 인쇄용으로 사용합니다.

9. 자주 묻는 질문

Q. 작성 중에 브라우저를 닫았습니다.

A. 자동 임시저장되어 있습니다. 메인 화면의 [▶ 이어서 작성]을 누르십시오. 다만 시험사진과 첨부파일은 임시저장에 포함되지 않습니다.

Q. 업체 주회로 저항 기준치가 안 뜹니다.

A. 그 업체·품목의 기준치가 등록되지 않은 경우입니다. 측정값만 기록하고 직접 판정하시면 됩니다. 업체에서 기준치 자료를 받으면 등록 요청하십시오.

Q. 주기시험 항목 테두리가 주황색입니다.

A. 그 주기 구간에 제출 이력이 없다는 뜻입니다. 이번 검수에 제출받았으면 체크하고, 이전 로트에 받았으면 로트번호와 날짜를 적으면 주황색이 해제됩니다.

Q. PDF에 첨부 성적서가 일부만 나옵니다.

A. PDF 첨부는 최대 30쪽까지 변환됩니다. 초과분이 있으면 안내 문구가 표시됩니다.

Q. D등급인데 발취수량이 3배가 안 됩니다.

A. 발취수량은 납품수량을 넘지 않습니다. 납품 2대라면 D등급이어도 2대까지만 발취됩니다.

Q. 엑셀 출력에 사진 크기가 제각각입니다.

A. 원본 비율을 유지한 채 지정 칸에 맞춰 축소됩니다. 비율이 다른 사진은 칸 안에서 가로 또는 세로에 여백이 생기는 것이 정상입니다.

10. 문의 및 개선의견

프로그램 화면 오른쪽 위 [💬 개선의견] 버튼으로 의견을 보낼 수 있습니다.

한국전력공사 전력기자재센터 개폐기팀

담당자 : ○○○    전화 : 000-0000-0000    메일 : 0000@kepco.co.kr

※ 이 매뉴얼은 초안입니다. 화면 구성이나 항목이 바뀌면 개정본을 배포합니다.