개폐기류 제조사 자체검사 프로그램 사용 매뉴얼

자체검사 기록 프로그램 · 제조사 품질 대시보드

한국전력공사 전력기자재센터 개폐기팀

대상 : 개폐기류 등록 제조사 품질담당자

버전 : 초안 (프로그램 화면의 ver. 표기는 최종 수정일 기준으로 자동 갱신됩니다)

1. 이 프로그램은 무엇인가

제조사가 생산 로트별로 자체검사 결과를 기록하고, 쌓인 기록으로 불량률과 불량 원인을 분석하기 위한 프로그램입니다. 한전 검수에 쓰는 「성적서 작성 프로그램」과 같은 품목 정의· 시험항목·판정기준·업체별 주회로 저항 기준치를 사용하되, 검수 전용 요소는 들어 있지 않습니다.

1.1 두 개가 한 묶음입니다

| 프로그램 | 하는 일 | 파일명 |
| --- | --- | --- |
| 자체검사 기록 프로그램 | 로트별 검사결과·불량사유 입력, 검사기록 파일 저장 | 개폐기류 제조사 자체검사 프로그램.html |
| 제조사 품질 대시보드 | 저장한 검사기록을 모아 불량률·원인 분석 | 개폐기류 제조사 품질 대시보드.html |

기록 프로그램이 저장한 파일을 대시보드가 읽습니다. 두 파일을 같은 폴더에 두고 쓰십시오.

1.2 검수용 프로그램과 다른 점

| 항목 | 검수용(한전) | 자체검사용(제조사) |
| --- | --- | --- |
| 품질등급 | S·A·B·C·D 등급에 따라 발취수량 배수 적용 | 없음 |
| 발취(샘플링) | 규격별 발취수량 자동 산출, 제조번호 선택 | 없음 — 검사수량을 직접 입력(기본 전수) |
| 검수자·입회자 서명 | 서명란 있음 | 없음 |
| 시험 사진 | 4장 고정 구성으로 첨부 | 없음 |
| 첨부파일(PDF) | 성적서 대체 항목에 첨부 | 없음 |
| 갑지·을지 출력 | 한전 양식으로 PDF·엑셀 출력 | 없음 — 인쇄/PDF만 제공 |
| 불량 상세사유 | 없음(양호·불량만 기록) | 있음 — 유형·현상·원인·조치·재발방지 |

입력하신 자료는 한전으로 전송되지 않습니다 모든 입력값은 사용하시는 PC의 브라우저에만 저장됩니다. 저장한 파일을 직접 보내시기 전에는 어디로도 전송되지 않습니다.

2. 실행 방법

2.1 두 가지 방법

웹 주소로 접속 — https://hcna999.github.io/Web-Report/ 에 접속하면 항상 최신판이 열립니다.

파일로 받아 사용 — 배포받은 「개폐기류_제조사_자체검사패키지.zip」의 압축을 풀고 HTML 파일을 더블클릭하면 인터넷 없이도 실행됩니다.

2.2 준비사항

권장 브라우저 : Chrome 또는 Microsoft Edge

Internet Explorer에서는 동작하지 않습니다.

설치·로그인·회원가입이 필요 없습니다.

파일로 받아 쓰실 때 주의 내려받은 파일은 그 시점의 판입니다. 시험항목이나 기준치가 바뀌면 반영되지 않으므로, 분기에 한 번 정도는 웹 주소로 접속해 최신판을 다시 받으시기 바랍니다. 화면 오른쪽 위 ver. 뒤의 숫자(예: ver.260922)가 최종 수정일입니다.

3. 자체검사 기록 프로그램 사용법

기본정보 → 시험항목 입력 → 결과 요약 → 저장의 네 단계입니다.

3.1 1단계 · 기본정보

첫 화면에서 아래 항목을 입력하고 [검사표 작성 시작]을 누릅니다.

| 입력란 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 제조업체 | 목록에서 선택합니다. 목록에 없으면 「기타(직접입력)」을 고르고 상호를 적습니다. | 필수 |
| 품목(규격) | 에폭시 지상개폐기 등 10개 품목 중 선택합니다. | 필수 |
| 형식 | 회로수와 수동/자동형이 여기서 정해집니다. | 필수 |
| 제조 로트번호 | 대시보드에서 로트를 구분하는 기준입니다. | 필수 |
| 생산(검사대상) 수량 | 항목별 검사수량의 기본값으로 쓰입니다. | 필수 |
| 검사 시작일 / 종료일 | 대시보드 기간 필터에 쓰입니다. | 필수 |
| 검사 담당자 | 담당자별 집계에 쓰입니다. | 선택 |
| 제조번호 범위 · 비고 | 필요할 때만 적습니다. | 선택 |

제조업체를 반드시 고르십시오 주회로 저항 기준치는 회사마다 다릅니다. 업체를 골라야 해당 회사의 기준치가 입력칸에 표시되고 자동 판정이 동작합니다.

3.2 2단계 · 시험항목 입력

시험단계별로 항목이 한 줄씩 나옵니다. 각 줄은 다음과 같이 구성됩니다.

| 열 | 설명 |
| --- | --- |
| 시험항목 · 판정기준 | 선택한 품목의 구매규격 그대로 표시됩니다. 수정할 수 없습니다. |
| 검사수량 | 기본값은 생산수량(전수)입니다. 일부만 검사했다면 그 수량으로 고칩니다. |
| 불량수량 | 불량이 난 대수를 적습니다. 0이면 양호로 집계됩니다. |
| 불량률 | 불량수량 ÷ 검사수량으로 자동 계산됩니다. |
| 판정 | [양호] 또는 [불량]을 누릅니다. |

3.3 측정값이 있는 항목

기준이 정해진 항목은 측정값을 넣으면 자동으로 판정됩니다.

| 항목 유형 | 입력 내용 | 자동 판정 |
| --- | --- | --- |
| 주회로 저항 | 단자쌍별 측정값(µΩ). 회사 기준치가 「≤ 202」처럼 칸마다 표시됩니다. | 기준치 초과 칸은 붉게 표시되고 판정이 불량으로 바뀝니다. |
| 부분방전 | A·B·C상 측정값(pC) | 기준 초과 시 불량 |
| 도장시험 | 도장두께(㎛)와 밀착성·충돌·부착력 양호/불량 | 두께 기준 미달 또는 어느 하나라도 불량이면 불량 |
| 취부금구 도금 | 취부금구·볼트너트 두께(㎛) | 기준 미달 시 불량 |
| 상연결 접속재 | A·B·C상 절연층 두께(㎜) | 기준 미달 시 불량 |

기준치가 등록되지 않은 자재는 기준 표시 없이 측정값만 기록되며, 판정은 직접 선택하시면 됩니다.

3.4 서류로 대체하는 항목

공인시험기관 성적서로 대체하는 항목은 측정값 대신 제출 여부를 고릅니다. [제출] / [미제출] / [해당없음] 중에서 선택하고, 필요하면 성적서 번호나 발행처를 적습니다.

3.5 불량 상세사유 입력 — 가장 중요합니다

판정을 [불량]으로 누르거나 불량수량을 1 이상 적으면, 그 줄 아래에 붉은 테두리의 상세사유 입력란이 열립니다. 여섯 칸을 모두 채워 주십시오.

| 입력란 | 적는 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 불량유형 | 14종 분류에서 선택 | 절연물 불량 |
| 발생 공정 / 위치 | 어느 공정, 어느 부위에서 났는지 | 몰딩공정 / 부싱 접속부 |
| 불량 현상 | 무엇이 어떻게 잘못되었는지, 수치와 함께 | B상 부분방전 32pC (기준 20pC 이하) |
| 원인 | 왜 그렇게 되었는지 | 에폭시 몰딩 시 기포 혼입 |
| 조치내용 | 그 로트에 대해 어떻게 처리했는지 | 해당 부싱 교체 후 재시험 15pC 확인 |
| 재발방지 대책 | 다음 로트에서 막기 위해 무엇을 바꿨는지 | 몰딩 진공시간 15분 → 25분 상향, 작업표준 개정 |

불량유형 14종 : 자재불량 · 가공불량 · 조립불량 · 용접불량 · 도장·도금불량 · 절연물 불량 · 기밀·누설 · 전장·배선불량 · 제어·소프트웨어 · 설정·조정불량 · 작업자 실수 · 설계문제 · 외주품 불량 · 기타

형식적으로 채우지 마십시오 「재발방지 대책」이 비어 있는 불량 건은 대시보드가 따로 모아 보여줍니다. 원인과 대책이 실제 내용으로 적혀야 반복 불량을 줄이는 자료가 됩니다.

3.6 판정과 불량수량의 관계

판정을 [불량]으로 바꿨는데 불량수량이 0이면 자동으로 1대로 잡힙니다. 불량인데 불량률이 0%로 집계되는 것을 막기 위해서입니다.

판정을 [양호]로 되돌리면 불량수량은 0이 됩니다.

불량수량이 검사수량보다 크면 검사수량으로 맞춰집니다.

3.7 3단계 · 결과 요약

[요약] 탭을 누르면 전체 결과를 한눈에 확인할 수 있습니다.

| 표시 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| 검사항목 | 「해당없음」을 뺀 실제 검사 대상 항목 수 |
| 총 검사건수 | 항목별 검사수량의 합계 |
| 총 불량건수 | 항목별 불량수량의 합계 |
| 불량률 | 총 불량건수 ÷ 총 검사건수 |
| 종합판정 | 미입력 항목이 있으면 「작성중」, 불량이 있으면 「불합격」, 모두 양호면 「합격」 |

표 아래에 판정 미입력 항목과 불량유형·현상이 비어 있는 항목이 안내됩니다. 저장 전에 이 안내를 먼저 해소하십시오.

3.8 4단계 · 저장

| 버튼 | 설명 |
| --- | --- |
| 검사기록 저장(XML) | 권장. 한전 성적서 작성 프로그램과 같은 형식입니다. |
| 검사기록 저장(JSON) | 기존 방식입니다. 그대로 쓰셔도 됩니다. |
| 인쇄 / PDF | 사내 결재용 출력이 필요할 때 사용합니다. |

저장 파일명 예) 자체검사_○○전기_2601_20260312_EPOXY.xml

저장한 파일은 첫 화면의 [파일 불러오기]로 다시 열어 이어서 수정할 수 있습니다. XML인지 JSON인지는 프로그램이 내용을 보고 알아서 판단하므로 구분하지 않으셔도 됩니다.

3.9 중간저장과 작성 이어하기

작성 중 내용은 브라우저에 자동으로 임시저장됩니다.

[중간저장] 버튼을 누르면 즉시 저장됩니다.

브라우저를 닫았다 다시 열면 첫 화면에 「작성 이어하기」 카드가 뜹니다.

임시저장은 장기 보관용이 아닙니다 브라우저 캐시를 지우거나 다른 PC에서 열면 임시저장분은 없습니다. 작성을 마치면 반드시 파일로 저장해 두십시오.

4. 제조사 품질 대시보드 사용법

4.1 검사기록 불러오기

좌측 [검사기록 파일 선택]을 눌러 저장한 파일을 여러 개 한꺼번에 고릅니다.

폴더째 넣으려면 [폴더 선택]을 사용합니다.

XML·JSON 모두 인식합니다. 불러오면 좌측에 적재 건수가 표시됩니다.

4.2 상단 필터

시작일 · 종료일 · 품목 · 형식 · 담당자로 걸러 볼 수 있습니다. 필터를 바꾸면 모든 화면이 함께 바뀝니다.

4.3 다섯 개 화면

| 화면 | 보여주는 것 |
| --- | --- |
| 종합 현황 | 로트 수·생산수량·검사건수·불량건수·불량률, 월별 불량률 추이, 품목별 불량률, 시험단계별 불량 분포, 최근 20개 로트별 불량률, 요약 코멘트 |
| 항목별 불량 | 어느 시험항목에서 불량이 집중되는지 Pareto 차트와 집계표 |
| 불량 원인 분석 | 불량유형 분포, 발생 공정·위치 상위, 불량유형 × 시험단계 교차표, 재발방지 대책 미기재 건 목록 |
| 로트별 이력 | 로트 단위로 검사일·업체·품목·형식·생산·검사·불량·불량률·담당자 |
| 불량 상세대장 | 모든 불량 건의 현상·원인·조치·재발방지를 한 표로. 검색 가능 |

4.4 불량률 두 가지

| 지표 | 계산식 | 쓰임 |
| --- | --- | --- |
| 불량률 (검사건수 기준) | 총 불량건수 ÷ 총 검사건수 | 시험항목 단위로 본 불량 비율 |
| 생산대수 대비 불량 | 총 불량건수 ÷ 생산수량 합계 | 생산량 대비 체감 불량 규모 |

같은 데이터라도 분모가 달라 숫자가 다릅니다. 사내 보고 시 어느 기준인지 함께 적어 주십시오.

4.5 불량대장 CSV 저장

좌측 아래 [불량대장 CSV 저장]을 누르면 현재 필터가 적용된 불량 목록이 CSV로 내려받아집니다. 검사일·로트번호·업체·품목·형식·단계·시험항목·검사수량·불량수량·불량률·불량유형·발생공정·불량현상·원인·조치내용·재발방지대책·담당자 17개 열로 구성됩니다. 엑셀에서 바로 열립니다.

5. 자주 묻는 질문

Q. 입력한 자료가 한전으로 자동 전송되나요?

A. 아닙니다. 사용하시는 PC의 브라우저에만 저장되며, 저장한 파일을 직접 보내시기 전에는 전송되지 않습니다.

Q. 인터넷이 안 되는 생산라인에서도 쓸 수 있나요?

A. 됩니다. 파일을 내려받아 두면 인터넷 없이 동작합니다. 다만 최신판 확인은 가끔 필요합니다.

Q. 작성 중에 브라우저를 닫으면 내용이 사라지나요?

A. 자동 임시저장됩니다. 다시 열면 「작성 이어하기」가 뜹니다. 장기 보관은 파일로 저장해 두셔야 합니다.

Q. 여러 사람이 나눠서 입력할 수 있나요?

A. 한 로트를 여러 PC에서 동시에 입력할 수는 없습니다. 한 사람이 작성해 파일로 저장한 뒤, 다른 분이 그 파일을 불러와 이어서 작성하는 방식으로 하십시오.

Q. 우리 회사 주회로 저항 기준치가 안 보입니다.

A. 해당 품목의 기준치가 아직 등록되지 않은 경우입니다. 기준치 자료를 개폐기팀으로 보내 주시면 등록해 드립니다. 그 전까지는 측정값만 기록하고 직접 판정하시면 됩니다.

Q. 검수용 프로그램도 받을 수 있나요?

A. 검수용은 배포하지 않습니다. 다만 시험항목·판정기준은 제조사용에도 같은 내용이 들어 있습니다.

Q. 기존 사내 양식을 버려야 하나요?

A. 강제사항은 아닙니다. 다만 불량 원인 관리는 이 프로그램에 모으셔야 대시보드가 의미를 갖습니다.

6. 문의

한국전력공사 전력기자재센터 개폐기팀

담당자 : ○○○    전화 : 000-0000-0000    메일 : 0000@kepco.co.kr

※ 이 매뉴얼은 초안입니다. 화면 구성이나 항목이 바뀌면 개정본을 배포합니다.